- 多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分)

21．多层砌体房屋经常采用的抗震构造措施有（ ABD ）

A 设置钢筋混凝土构造柱

B 设置钢筋混凝土圈梁

C 加强框架节点的箍筋

D 加强楼梯间的整体性

E 框架梁两端加密箍筋

22.关于剪力墙的配筋，下列叙述正确的是（ADE）。

- 当墙厚大于140mm时，应采用双排钢筋

- 水平受力钢筋的间距不应大于300mm

- 分布钢筋直径应大于墙肢截面厚度的1/10

- 分布钢筋间距不应大于300mm

- 水平和竖向分布钢筋的筋配率，在一级抗震等级时不应小于0.25%

23. 凡（ AD   ）不符合规定者，此水泥为废品。

A初凝时间

B终凝时间

C　　强度

D安定性

E   细度

24. 装修时变动梁、柱对结构的影响，以下说法正确的是（ABCE  ）

A在原有梁上设置梁、柱、支架等构件时，不得将后加构件的钢筋或连接件与原有梁的钢筋焊接

B梁下加柱相当于在梁下增加了支撑点，将改变梁的受力状态

C凿掉梁的混凝土保护层，应采用比原梁混凝土强度高一个等级的细石混凝土，重新浇注混凝土保护层

D在柱子的中部加梁不会改变柱子的受力状态

E梁上增设柱子或梁应对原梁进行结构验算

25.地下连续墙中导墙的作用是（ACDE）。

- 挡土作用

- 分隔空间

- 作为测量的基准

- 作为重物的支撑

- 存蓄泥浆

26.下列关于高强度螺栓施工，叙述正确的是（BCDE）。

- 高强度螺栓连接前只需对连接副实物进行检验和复验，检验合格后进入安装施工。

- 严禁把高强度螺栓作为临时螺栓使用。

- 高强度螺栓的安装应能自由穿入孔，严禁强行穿入。

- 高强度螺栓连接中连接钢板的孔径略大于螺栓直径，并必须采取钻孔成型的方法。

- 高强度螺栓在终拧以后，螺栓丝扣外露应为2至3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。

27.施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，下列做法正确的是（ABCD）。

- 柱应留水平缝，梁、板应留垂直缝

- 和板连成整体的大截面梁，留置在板底以下２０～３０mm处

- 单向板留置在平行于板的短边的任何位置

- 无梁楼板柱的施工缝宜留置在柱帽的下面

- 无梁楼板柱的施工缝宜留置在柱帽的上面

28.下列（AB）材料用于I类民用建筑工程内饰面时，必须要符合《装饰装修材料放射性核素限量》标准的规定。

- 釉面砖

- 彩釉砖

- 塑钢窗

- 壁纸

- 胶合板

29.地下工程防水混凝土结构，应符合下列规定（ADE）。

A.结构厚度不应小于２５０mm

B. 结构厚度不应小于２0０mm

C. 裂缝宽度不得小于0.5mm,并不得贯通

D.裂缝宽度不得小于0.2mm,并不得贯通

E.钢筋保护层厚度迎水面不应小于５０mm

30．下列幕墙中，（BCDE）不应在现场打注硅酮结构密封胶。

- 全玻璃幕墙

- 明框支撑玻璃幕墙

- 隐框玻璃幕墙

- 半隐框玻璃幕墙

- 点支撑玻璃幕墙