第二讲

本讲知识框架体系

2A311014掌握建筑荷载的分类及装饰装修荷载变动对建筑结构的影响

| 荷载的分类 | 1.按随时间的变异分类：永久荷载、可变荷载 2.按结构的反映分类：静力作用、动力作用 3.按荷载的作用面大小分：均布面荷载、线荷载、集中荷载 4.按荷载的作用方向分：垂直荷载、水平荷载 |
| --- | --- |

| 建筑装饰装修荷载变动对建筑结构的影响 | - 设计和施工中要使增加的装饰装修荷载控制在允许范围之内 - 装饰装修设计必须保证建筑物结构的安全和主要使用功能 - 严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能；严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施。 |
| --- | --- |
| 建筑装修过程中增加荷载 | - 在楼面上加铺任何材料→对楼板增加了面荷载 - 在室内增加隔墙、封闭阳台→增加线荷载 - 在室内增加装饰性柱子→对结构增加了集中荷载 |

2A311015熟悉房屋结构的耐久性要求

| 房屋结构耐久性概念 | 在预期的使用年限内，在正常维护条件下不需进行大修就能完成预定功能的能力。 |
| --- | --- |
| 结构设计使用年限分类 | 可分为1、2、3、4级，分别的设计使用年限为5年、25年、50年、100年 |
| 混凝土结构的环境类别 | 可分为一、二、三、四、五类，其中一类为室内正常环境 |
| 混凝土保护层厚度 | 要求设计使用年限为50年的钢筋混凝土及预应力混凝土结构，其纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于钢筋的公称直径，一般为15~40mm |

2A311016熟悉建筑室内物理环境技术要求

| 室内光环境 | 室内设计中的光环境可分为自然采光和人工照明 |
| --- | --- |
|  | 人工照明光源包括： - 热辐射光源（白炽灯、卤钨灯） - 气体放电光源（荧光灯、荧光高压汞灯等） |
| 室内声环境 | - 音频：低音频、中音频、高音频 - 声压级：对声音度量的对数值，单位：分贝（dB） - 建筑材料的吸声种类：多孔吸声材料、穿孔板共振吸声结构、薄膜吸声结构、薄板吸声结构、帘幕 - 噪声控制三方面：在声源处降低噪声；在噪声传播途径中采取措施；采取个人防护措施。 |

| 室内热工环境 | 1.建筑物耗热量指标：1m2建筑面积在1h内需由采暖设备供给的能量 2.建筑防潮措施： （1）应可能使外围护结构内表面附近的气流畅通 （2）降低室内湿度，有良好的通风换气设施 （3）利用有控制的通风，防止夏季结露 |
| --- | --- |

2A311017熟悉民用建筑的构造要求

| 民用建筑构造设计要求 | 满足功能要求、经济条件、规范法规、材料特性、物理环境、生态环境、绿色环保、建筑的可持续发展。 |
| --- | --- |
| 墙身构造要求 | - 砌体墙应在室外地面以上位于室内地面垫层处设置连续的水平防潮层。室内相邻地面有高差时，应在高差处墙身的侧面加设防潮层 - 散水的宽度宜600~1000mm - 滴水应突出墙身≧60mm - 女儿墙与屋顶交接处必须做泛水，高度≧350mm |

| 门窗的构造要求 | - 门窗与墙体应连接牢固，且应满足抗风压、水密性、气密性的要求 - 金属保温窗的主要问题是结露，应将与室外接触的金属框和玻璃接合处做断桥处理 - 防火窗应按防火规范要求制作，玻璃应是防火安全玻璃 |
| --- | --- |

| 楼梯、栏杆的构造要求 | - 楼梯改变方向时，平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽 - 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2米，梯段净高不应小于2.2米 - 楼梯临空高度在24米以下时，栏杆高度不应低于1.1米 |
| --- | --- |
| 台阶、坡道的构造要求 | - 公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.3米，踏步高度不宜大于0.15米 - 坡道应采取防滑地面。室内坡道水平投影长度超过15米时，宜设休息平台 |

同步训练

一、单项选择题

1.建筑物原有的楼面或层面上的荷载传到梁上可简化为（B）

A.面荷载

B.线荷载

C.集中荷载

D.可变荷载

2.下列叙述中不属于建筑装修过程中增加的荷载（D）

A. 在楼面上加铺任何材料

B. 在室内增加隔墙、封闭阳台

C. 在室内增加装饰性柱子

D. 在室内增加家用电器设备

3.临时性结构的设计使用年限是（A）

A. 5

B. 15

C. 25

D.30

4.下列属于水平荷载的是（B）。

A. 结构的自重

B. 风荷载

C. 雪荷载

D. 楼面活荷载

5.下列属于热辐射光源的是（ B）

A.钠灯

B.白炽灯

C.疝灯

D.荧光高压汞灯

6. 人耳能听到的声音，其频率一般在（D）HZ，称为音频范围。

A. 5~20000

B. 10~20000

C. 15~20000

D. 20~20000

7.声压级的单位是（ A）

A. 分贝

B. 帕斯卡

C. 牛顿

D. 赫兹

8．围护结构传热系数和窗墙面积比不变条件下，耗热量指标（C ）。

A. 随体形系数成倒数

B. 与体形系数无关

C. 随体形系数成正比

D. 随体形系数成反比

9.幼儿经常接触的（ C）以下的室外墙面不应粗糙。

A. 1.1m

B. 1.2m

C. 1.3m

D. 1.4m

10.当散水采用混凝土时，宜按（ A）间距设置伸缩缝。

A. 20～30米

B. 25～45米

C. 30～50米

D. 40～60米

11. 当设计最高地下水位低于地下室底板0.30~0.50米，且基地范围内的土壤及回填土无形成上层滞水可能时，可采用（ B）m。

A. 防水做法

B. 防潮做法

C. 泛水做法

D. 散水做法

12.梯段改变方向时，平台扶手处最小宽度（ A）。

A. 不应小于梯段的净宽

B. 等于梯段的净宽

C. 不应大于梯段的净宽

D. 是梯段的净宽的两倍

13.室内坡道水平投影长度超过（ C）时，宜设休息平台。

A. 5m

B. 10m

C. 15m

D. 20m

14. 依据规范规定,一般民用建筑楼梯的梯段净高不宜小于(B)米.

A．1.8

B．2.2

C．2.4

D．2.8

二、多项选择题

1.下列属于直接作用的有（ABE ）

A.活荷载

B.风荷载

C.焊接变形

D.温度变化

E.吊车荷载

16. 下列关于混凝土结构环境的叙述，正确的是（AC）

A.一类环境是指室内正常环境

B.一类环境是指室内潮湿环境

C.三类环境是指海水环境

D.三类环境是指严寒地区的露天环境

E.三类环境是指受自然的侵蚀性物质影响的环境

17. 隔热材料可按形态分为纤维状、多孔状和层状等，下列（AB）属于纤维状隔热材料。

A.岩矿棉

B.玻璃棉

C.膨胀珍珠岩

D.膨胀蛭石

E.泡沫玻璃

4.高层建筑不应采用（ADE）

A.外开窗

B.推拉窗

C.内开窗

D.侧拉门

E.转门

19. 下列（BDE）属于防水涂料的特点。

A.施工复杂

B.施工简便

C.不易维修

D.容易维修

E.特别适用于特殊结构、形状的屋面防水