2A311020建筑材料

2A311021掌握常用建筑金属材料的品种、性能及应用

| 钢结构用钢的种类 | 热轧钢板、热轧型钢、冷弯薄壁型钢、棒材、钢管 |
| --- | --- |
| 钢筋混凝土用钢的种类 | - 热轧钢筋：HPB235、HRB335、HRB400、RRB400 2.预应力混凝土用热处理钢筋 3. 预应力混凝土用钢丝 4. 钢绞线 |
| 建筑装饰用钢材制品 | - 不锈钢及其制品：含铬量在12%以上的铁基合金钢 - 彩色涂层钢板：耐热、耐低温，耐污染、易清洗，放水性耐久性强 - 彩色轧型钢板：自重轻、色彩艳丽、耐久性强，安装方便 - 轻型龙骨：强度高、防火耐潮、便于施工 |
| 建筑钢材力学性能 | - 抗拉性能：低碳钢拉伸应力应变曲线、屈服强度、塑性 - 冲击韧性：钢的冷脆性、脆性临界温度 - 耐疲劳性：交变荷载 |

2A311022掌握无机胶凝材料的性能及应用

| 石灰 | 生石灰是由石灰石高温煅烧而成。生石灰是以氧化钙为主要成分的气硬性胶凝材 料，生石灰加水生成熟石灰（氢氧化钙）的过程即为熟化过程，熟化过程为放热反 应，放出大量热的同时，体积增大1~3倍。因为石灰耐水性较差，所以不宜在潮湿 环境中使用，也不宜单独用于建筑物基础。石灰在建筑中的应用除了石灰乳、石灰 浆和石灰土、三合土以外，还可用于制作硅酸盐制品生产加气混凝土制品，如轻质 墙板、砌块、各种隔热保温制品及碳化石灰板。 |
| --- | --- |
| 石膏 | 建筑石膏颗粒较细，比表面积较大，拌合时需水量较大，因而强度较低。 建筑石膏加水伴和后，其主要成分半水石膏将与水发生化学反应生成二水石膏，放出热量，这一过程称为水化。浆体逐渐变稠，可塑性逐渐减小称为凝结，浆体继续变稠，逐渐凝聚为晶体，直至完全干燥称为硬化 建筑石膏的技术性质包括：硬化时体积膨胀、凝结硬化快、硬化后空隙率高、防火性能好、耐水型和抗冻性差 |
| 水泥 | 建筑工程中常用的五大类硅酸盐水泥有：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥。水泥的技术性质指标包括：细度、标准稠度需水量、凝结时间、体积安定性、强度及强度等级、水化热等。 自加水起至水泥浆开始失去塑性所需时间为初凝时间。自加水起至水泥浆完全失去塑性，开始有一定结构强度所需时间为终凝时间。初凝时间不符合规定者为废品，终凝时间不符合规定者为不合格品。 体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中，体积变化的均匀性。 硅酸盐水泥的强度可分为42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R六个强度等级。硅酸盐水泥适用于一般建筑工程，不适用于大体积、耐高温和海工结构。 |

2A311023掌握混凝土（含外加剂）的技术性能和应用

| 混凝土和易性 | 混凝土拌合物和易性是一项综合的技术性质，包括流动性、粘聚性和保水性三个方面的含义。 影响混凝土拌合物和易性的主要因素有：单位体积用水量、水泥品种细度和集料特性、砂率、时间和温度外加剂和掺合料等。 |
| --- | --- |
| 混凝土强度 | 1.混凝土强度等级是根据立方体抗压强度标准值来确定的。采用符号C表示的混凝土的强度划分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C75、C80十四个等级。 2.混凝土的强度有立方体抗压强度标准值、抗拉强度等，混凝土抗拉强度只有抗压强度的1/10~1/20，且随着混凝土强度等级的提高，比值有所降低，在结构设计中抗拉强度是确定混凝土抗裂度的重要指标，有时也用它来直接衡量混凝土与钢筋的粘结强度等。 3.影响混凝土强度的因素主要有：水泥强度与水灰比、集料、养护温度和湿度、龄期。 |
| 混凝土的耐久性 | 1.抗渗性：是指混凝土抵抗水、油等流体在压力作用下渗透性能 2.抗冻性：是指混凝土在水饱和状态下能经受多次冻融循环作用而不破坏，同时也不严重降低强度的性能 3.碱－集料反应：是指混凝土内水泥中的碱性氧化物含量较高时，它会与集料中所含的活性SiO发生化学反应，并在集料表面生成一层复杂的碱－硅酸盐凝胶。这种凝胶吸水后会产生很大的体积膨胀，从而导致混凝土胀裂 |
| 混凝土外加剂 | 常用的混凝土外加剂有减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、膨胀剂、防冻剂等 |

2A311024掌握砂浆及砌块的技术性能和应用

| 砂浆的种类 | 可分为水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆 |
| --- | --- |
| 砂浆的组成材料 | 胶凝材料、细骨料、参合料、水、外加剂 |
| 砂浆的主要性质 | - 砂浆和易性 - 流动性：用稠度表示 - 保水性：用分层度表示 |
| 砂浆的强度 | 1.抗压强度与强度等级：M15，M10，M7.5，M5，M2.5五个等级。 2.粘结强度：粘结力大小，对砌体的强度、耐久性、稳定性及抗震能力都有影响 |
| 普通混凝土小型空心砌块 | 可作为烧结砖的替代材料，可用于承重结构和非承重结构。目前主要用于单层和多层工业与民用建筑的内墙和外墙。如利用砌块的空心配置钢筋，可用于建造高层砌块建筑。 |
| 轻骨料混凝土小型空心砌块 | 目前主要用于非承重的隔墙和围护墙 |
| 蒸压加气混凝体砌块 | 广泛用于一般建筑物墙体，可用于多层建筑物的非承重墙及隔墙，也可用于低层建筑的承重墙。 |

2A311025掌握建筑饰面石材和建筑陶瓷的特性及应用

| 饰面石材 | 1.天然花岗石 （1）特性：构造密实、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨 （2）应用：大型公共建筑或室内外装饰工程 2.天然大理石 （1）特性：质地较密实、抗压强度较高、吸水率低、质地较软，属中硬石材。易加工，开光性好。 （2）应用：一般用于宾馆、展览馆、商场等室内墙面、柱面、服务台等部位，不宜用于人流较多场所的室内地面。 |
| --- | --- |
| 建筑陶瓷 | 1.按材质分类可分为：瓷质砖、炻瓷砖、细炻砖、炻质砖、陶质砖 2.釉面内墙砖因坯体会吸收水分产生吸湿膨胀现象，所以只能用于室内，不能用于室外 3.炻质砖广泛应用于各类建筑物的外墙和柱的饰面及地面装饰，一般用于装饰等级要求较高的工程。 4.用于寒冷地区的应选用吸水率尽可能小，抗冻性能好的墙地砖。 5.陶瓷卫生产品的主要技术指标是吸水率 |

2A311026掌握建筑用木材及木制品的特性及应用

| 木材的含水率 | 木材的含水量用含水率表示，指木材所含水的质量占木材干燥质量的百分比。 |
| --- | --- |
| 纤维饱和点 | - 是木材仅细胞壁中的吸附水饱和而细胞腔和细胞间隙中无自由水存在时的含水率。 - 影响木材物理力学特性和应用的最主要的含水率指标是纤维饱和点和平衡含水率。 |
| 平衡含水率 | 是指木材中的水分与周围空气中的水分达到吸收与挥发动态平衡时的 含水率。 仅当木材细胞壁内吸附水的含量发生变化时才会引起木材的变形，即湿胀干缩变形。 |
| 实木地板 | 实木地板的技术要求有分等、外观质量、加工精度、物理力学性能。其中力学性能指标有：含水率、漆板表面耐磨、漆膜附着力和漆膜硬度 |
| 实木复合地板 | 结构组成特点使其既具有普通实木地板的优点，又有效地调整了木材之间的内应力，不易翘曲开裂口既适合普通地面铺设，又适合地热采暖地板铺设，安装简便。 |

2A311027掌握建筑玻璃的特性及应用

| 净片玻璃 | 1.特性：有良好的透视、透光性能；隔声；有一定的保温性能；有较高的化学稳定性；热稳定性较差。 2.应用：3～5mm的净片玻璃一般用于有框门窗的采光，8～12mm的平板玻璃用于隔断、橱窗、无框门。还可作为钢化、夹层、镀膜、中空等深加工玻璃的原片。 |
| --- | --- |
| 装饰玻璃 | 包括彩色平板玻璃、釉面玻璃、压花玻璃、喷花玻璃、乳花玻璃、刻花玻璃、冰花玻璃等。 |
| 安全玻璃 | 包括钢化玻璃、安全玻璃、防火玻璃、夹丝玻璃、夹层玻璃 |
| 节能装饰型玻璃 | 包括着色玻璃、阳光控制镀膜玻璃、低辐射镀膜玻璃、中空玻璃等 |

2A311028熟悉建筑用高分子材料的品种、特性及应用

| 塑料管道 | 包括硬聚氯乙稀(PVC-U)管、氯化聚乙烯(PVC-C)管、无规共聚聚丙烯(PP-R)管、交联聚乙烯管(PEX管)、铝塑复合管、丁烯管、塑复铜管 |
| --- | --- |
| 塑料装饰板材 | 包括三聚氰胺层压板、塑铝板、聚碳酸酯采光板 |
| 塑钢门窗 | 适用于工业与工用建筑，是建筑门窗的换代门口，尤其塑钢平开门窗的气密性、水密性等综合性能优良，是首先的品种。 |
| 建筑涂料 | - 按使用部位可分为木器涂料、内墙涂料、外墙涂料和地面涂料 - 按溶剂特征可分为溶剂型涂料、水溶性涂料和乳液型涂料 - 按涂膜形态可分为薄质涂料、厚质涂料、复层涂料和砂壁状涂料 |

2A311029了解建筑功能材料的技术性能和应用

| 防水材料 | - 防水卷材：沥青和改性沥青防水卷材、新型合成高分子防水卷材 - 防水涂料：溶剂型防水涂料、水乳型防水涂料 3.建筑密封膏 4. 定型密封材料 |
| --- | --- |
| 防火材料 | - 石材、陶瓷面砖、水泥和水泥混凝土 - 纤维状、多孔状防火材料和制品 - 防火涂料 |
| 隔热材料 | 通常将导热系数值不大于0.23W/(m.K)的材料称为隔热材料 |
| 保温材料 | 通常将导热系数值小于0.14W/(m.K)的隔热材料称为保温材料 |

同步训练

- 单项选择题

1．表示热轧光圆钢筋符号的为（B）

A．HRB335

B．HPB235

C．HRB400

D．RRB400

2．HPB235级钢筋属(A)钢.

- 低碳

- 中碳

- 低合金

- 高合金

3.HRB335钢筋的强度标准值是（ B）

A. 235N/mm2

B. 335N/mm2

C. 400N/mm2

D. 425N/mm2

4. 建筑钢材的主要成分是（ A）

A. 铁

B. 碳

C. 钢

D. 锰

5.钢筋中的有害元素是（C ）

A.锰

B.硅

C.氧

D.铁

6. 熟石灰的主要化学成分为（C ）

A.CaO

B.CaCO3

C.Ca(OH)2

D.CaO2

7.石灰属于（ A）。

A.气硬性胶凝材料

B.有机非金属材料

C.水硬性胶凝材料

D.新型高强材料

8.石灰不宜在（ C）中使用。

A.干燥环境

B.地下水位低的环境

C.潮湿环境

D.三合土

9.房屋建筑工程材料中生石灰的化学分子式为（ D）。

- CaCO3

- CaSO4

- Ca(OH)2

- CaO

10.生石灰熟化过程为放热反应，放出大量热的同时，体积（ A）。

- 增大1－2.5倍

- 缩小1－2.5倍

- 难以确定

- 保持不变

11.某批硅酸盐水泥，经检验其初凝时间不符合规定，则该水泥为（A ）。

- 废品

- 可用于次要工程

- 可降低强度等级使用

D.以上说法都不正确

12.（ B）是影响混凝土和易性的最主要因素。

A.水泥的品种

B.单位体积用水量

C.养护时间和温度

D.砂率

13.混凝土在短期荷载作用下的变形属于（B ）。

A.非荷载型变形

B.荷载型变形

C.塑性变形

D.干湿变形

14.混凝土的抗冻性是指（B ）。

A.混凝土抵抗水、油等压力液体渗透作用的能力

B.混凝土抵抗冻融循环作用的能力

C.混凝土抵抗低温抗压的能力

D.北方混凝土抵抗早晚温差的能力

15.关于水化热的高低对水泥的使用的影响，下列叙述正确的是（D ）。

A.水化热高的水泥不得用在大体积混凝土工程中，否则会使混凝土的内部温度大大超过外部，从而引起较大的温度应力，使混凝土表面产生裂缝，严重影响混凝土的强度及其他性能

B.水化热对冬季施工的混凝土工程较为有利，能提高其早期强度

C.在使用水化热较高的水泥时，应采取措施来防止混凝土内部的水化热过高

D.以上叙述均正确

16.《混凝土规范》规定以混凝土(B  )标准值作为混凝土等级划分的依据。

- 轴心抗压强度

- 立方体抗压强度

- 轴心抗拉强度

- 棱柱体抗压强度

17．我国混凝土强度是根据（C）标准值确定的。

A．棱柱体抗压强度

B．圆柱体抗压强度

C．立方体抗抗压强度

D．立方体劈裂强度.

18．砂浆的强度等级用（B）加数学符号来表示。

A．Mu

B．M

B．D

D．MD

20．砖的强度等级用（D）加数字表示。

A．C

B．S

C．M

D．Mu

21.砂浆的和易性包括（A ）。

- 流动性、保水性

- 流动性、粘稠性

- 保水性、粘稠性

- 保水性、吸水性

22.水泥的安定性一般是指水泥在凝结硬化过程中(B)变化的均匀性.

A．强度

B．体积

C．温度

D．矿物组成

23．硅酸盐水泥分为42.5、42.5R 、52.5、52.5R等几个等级，其中字符R表示为（D）水泥

A．缓慢型

B．加强型

C．速凝型

D．早强型

24. （  B）一般只适用于干燥环境中，而不宜用于潮湿环境，更不可用于水中。

A．水硬性胶凝材料

B．气硬性胶凝材料

C．无机胶凝材料

D．有机胶凝材料

25. 硅酸盐水泥标准规定，初凝时间不得早于（A   ）

A 45min

B 6.5h

C 10h

D 1d

26. 混凝土的强度等级用（ A）加数字表示。

A.C

B.S

C.M

D.Mu

27．fcu是指混凝土( A  )强度。

A.立方体抗压

B.圆柱体抗压

C.棱柱体抗压

D.棱柱体抗拉

二、多项选择题

1.钢结构常用的热轧型钢有（ABD ）

A.工字钢

B.等边角钢

C.钢板

D.槽钢

E.六角钢

2.（ DE）可以用来表示钢材的塑性指标。

A.屈服强度

B.抗拉强度

C.弹性模量

D.伸长率

E.断面收缩率

3.下列属于建筑钢材的力学性能的有（ABC ）

A. 抗拉性能

B. 冲击韧性

C. 耐疲劳性

D. 可焊性

E. 冷弯性能

4．常用的水泥的技术要求有（ABCD）

A．细度

B．强度等级

C．凝结时间

D．体积安定性

E．耐久性

5. 下列叙述正确的是（ADE）。

- 水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间

- 水泥的初凝时间是指自加水起至水泥浆开始有一定结构强度所需的时间

- 水泥的终凝时间是指自初凝时间起至水泥完全失去塑性所需的时间

- 凡水泥终凝时间不符合规定者为不合格品

- 水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中，体积变化的均匀性

6.硅酸盐水泥不宜用于下列（BCD）工程。

- 早期强度要求高的混凝土

- 大体积混凝土

- 海水堤坝混凝土

- 抗硫酸盐、耐高温的混凝土

- 冬季施工的混凝土

7.混凝土拌合物和易性是一项综合的技术性质，包括（CDE ）。

- 强度

- 耐久性

- 流动性

- 粘聚性

- 保水性

8.影响混凝土强度的因素包括（ABCD ）。

A.水泥强度与水灰比

B.集料

C.龄期

D.养护温度和湿度

E.钢筋的规格

9.与普通混凝土小型空心砌块相比，轻骨料混凝土小型空心砌块具有如下特点（AB ）。

A.密度小

B.热工性好

C.干缩值大

D.吸水率低

E.不易开裂

同步训练

- 单项选择题

1.下列有关大理石的叙述，不正确的说法是（B）。

- 大理石板材是一种碱性石材，容易被酸侵蚀而影响使用，因此除极少数石材以外，大理石磨光板材一般不宜用于室外饰面

- 大理石是变质岩，为中性石材

- 大理石的化学成分是碳酸钙和碳酸镁，为碱性石材

- 大理石是隐晶结构，为中等硬度石材

2.下列不属于花岗岩的特性的是（D）。

A.构造致密、强度高

B.密度大、吸水率低

C.质地坚硬、耐磨

D.抗风化、耐火

2.下列叙述不正确的有（D）。

A.釉面内墙砖只能用于室内

B.陶瓷墙地砖具有强度高、致密坚硬等特点

C.劈离砖工艺简单、能耗低、效率高

D.大理石属酸性石材，不宜腐蚀

3.木材的变形在各个方向上不同（A）。

- 顺纹方向最小，径向较大，弦向最大

- 顺纹方向最大，径向较大，弦向最小

- 顺纹方向最小，径向最大，弦向较大

- 顺纹方向最大，径向最大，弦向较大

4.当木材的含水率在（D）以下时，随着含水率的增大，木材体积产生膨胀，随着含水率的减小，木材体积收缩。

A.平衡含水率

B.自由含水率

C.吸附含水率

D.纤维饱和点

5.不属于防火或安全使用的玻璃是（A）。

- 镀膜玻璃

- 夹层玻璃

- 夹丝玻璃

- 钢化玻璃

6.合成树脂乳液内、外墙　涂料，按它们的化学成分分类，它们属于（A）涂料。

- 有机涂料

- 无机涂料

- 水溶性涂料

- 溶剂型涂料

7.有关塑钢门窗特性的描述，不正确的是（D）。

- 绝热保温性能好

- 防腐性能强

- 外表美观、虫不蛀

- 气密性、水密性、隔声性较差

8.屋面保温材料应选用孔隙多、表观密度小、导热系数（B）的材料。

- 大

- 小

- 强

- 弱

9. （ B）具有较高的安全性，在建筑上一般用于高层建筑的门窗。

A.着色玻璃

B.夹层玻璃

C.夹丝玻璃

D.釉面玻璃

10.（C）主要用于冷热水管、消防水管系统、工业管道系统。

- 丁烯管

- PVC-U管

- PVC-C管

D.  PPR管

11.（A）要求具有粘接强度高、良好的耐退色性、耐久性、耐污染性、耐高温性。

A.外墙涂料

B.内墙涂料

C.地面涂料

D.以上都不对

12.（B）特别适合用于特殊结构、形状的屋面和管道较多的厕浴间的防水。

A.防水卷材

B.防水涂料

C.建筑密封膏

D.定型密封材料

13.工程上将导热系数(D)的隔热材料称为保温材料.

A.大于0.23W/(m.K)

B.小于0.23W/(m.K)

C.大于0.14W/(m.K)

D.小于0.14W/(m.K)

- 多项选择题

1.实木地板物理力学性能指标有（ABCD）。

A.含水率

B.漆板表面耐磨

C.漆膜附着力

D.漆膜硬度

E. 加工精度