框架知识体系

2A312045 掌握钢结构施工技术

钢结构构件生产的工艺流程：放样→号料→切割下料→平直矫正→边缘及端部加工→滚圆→煨弯→制孔→钢结构组装→焊接→摩擦面的处理→涂装

钢结构的连接方法有焊接、普通螺栓连接、高强螺栓连接和铆接。

钢结构的焊接方法主要有：手工电弧焊、气体保护焊、自保护电弧焊、埋弧焊、电渣焊、等离子焊、电子束焊、栓焊等。

钢结构施工技术

焊接缺陷通常分为六类：裂纹、孔穴、固体夹杂、未熔合、未焊透、形状缺陷和上述以外的其他缺陷。

钢结构中使用的连接螺栓一般分为普通螺栓和高强度螺栓两种。普通螺栓的紧固次序应从中间开始，对称向两边进行。螺栓的紧固施工以操作者的手感及连接街头的外形控制为准，对大型接头应采用复拧。

钢结构涂装工程通常分为防腐涂料涂装和防火涂料涂装两类。

防腐涂料涂装主要施工工艺流程：基面处理→底漆涂装→中间漆涂装→面漆涂装→检查验收。涂装施工常用方法：一般可采用刷涂法、滚涂法和喷涂法。施工顺序：一般先上后下、先左后右、先里后外、先难后易的原则。

防火涂料涂装的主要施工工艺流程：基层处理→调配涂料→涂装施工→检查验收。常用的施工方法：通常采用喷涂方法施涂，对于薄涂型钢结构防火涂料的面装饰涂装也可采用刷涂或滚涂的方法施涂。

2A312050 防水工程施工技术

2A312051 掌握屋面及室内防水工程施工技术要求

2A312052 熟悉地下防水工程施工技术要求

屋面防水要求：屋面防水找平层的排水坡度应符合设计要求。平屋面采用结构找坡不应小于3%，采用材料找坡宜为2%，天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%，沟底水落差不得超过200mm。

屋面及室内防水工程施工技术要求

卷材防水屋面基层与突出屋面结构的交界处，以及基层的转角处，均应做成圆弧，圆弧半径不得小于规范要求。内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。卷材铺设方向、铺贴方法应符合规定。

高聚物改性沥青防水卷材的施工方法有热熔法、冷粘法、热粘法和自粘法等，目前使用最多的是热熔法。合成高分子防水卷材施工，可采用冷粘法、自粘法、焊接法和机械固定法等方法铺设卷材。

涂膜防水屋面：防水涂膜应分遍涂布，待先涂布的涂料干燥成膜后，方可涂布后一遍涂料，且前后两遍涂料的涂布方向互相垂直。

室内防水工程施工工艺流程：防水材料进场复试→技术交底→基底机具设备→基底清理→结合层→细部附加层→防水层→24h蓄水试验。

地下防水工程子分部的分项工程划分：防水混凝土，水泥砂浆防水层，卷材防水层，涂料防水层，金属板防水层，塑料板防水层，细部构造，喷锚支护，复合式衬砌，地下连续墙，盾构法隧道；渗排水、盲狗排水、隧道、坑道排水；隧道、坑道排水；预注浆、后注浆。

2A312060 建筑装饰装修工程施工技术

2A312061 掌握抹灰工程施工技术要求

普通抹灰：施工方法：三遍成活，即一底层、一中层、一面层；施工要求：阳角找方、设置标筋、分层赶平、修整、表面压光；表面质量：表面应光滑、洁净、接缝平整，分格缝应清晰。

一般抹灰工程的技术要求

高级抹灰：施工方法：多遍成活，即一底层、数中层、一面层；施工要求：阴阳角找方、设置标筋、分层赶平、修整、表面压光；表面质量：表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，分格缝和灰线应清晰美观。

抹灰工程的技术要求

工艺流程：基层清理→洒水湿润→吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼、冲筋→抹底层灰浆→抹中层灰→修补预留孔洞、电箱槽、盒等→抹面层灰→保护成品。

装饰抹灰工程的技术要求

施工要求：基层处理的要求；吊垂直、套方、找规矩、做灰饼；墙面冲筋；分层抹灰；保护成品

装饰抹灰是指在建筑墙面涂抹水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等。

水刷石的技术要求：工艺流程、施工要求

斩假石的技术要求：工艺流程、施工要求

干粘石的技术要求：工艺流程、施工方法

假面砖的技术要求：工艺流程、施工方法

2A312062 掌握吊顶工程施工技术要求

按施工工艺的不同，分为暗龙骨吊顶和明龙骨吊顶。吊顶工程由支承部分(吊杆和主龙骨)、基层(次龙骨)和面层三部分组成。面质量：表面应光滑、洁净、接缝平整，分格缝应清晰。

工艺流程：弹吊顶棚标高水平线→划主龙骨分档线→吊顶内管道、设备的安装、调试及验收→吊杆安装→龙骨安装(边龙骨安装、主龙骨安装、次龙骨安装) →填充材料的设置→安装饰面板→安装收口、收边压条

吊顶工程施工技术要求

测量放线：弹吊顶棚标高水平线、画龙骨分档线

施工方法  吊杆安装

龙骨安装

饰面板安装

施工环境：自然环境、作业环境、管理环境

2A312063 掌握轻质隔墙工程施工技术要求

轻质隔墙的特点是自重轻、墙身薄、拆装方便、节能环保、有利于建筑工业化施工。按构造方式和所用材料的不同分为板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙四类。

工艺流程：结构墙面、地面、顶棚清理找平→墙位放线→配板→配置胶

板材隔墙   结材料→安装固定卡→安装门窗框→安装隔墙板→机电配合安装、板缝处理

施工方法：墙位放线、组装顺序、配板、安装隔墙板

工艺流程：墙位放线→安装沿顶龙骨、沿地龙骨→安装门洞口框的龙骨→竖向龙骨分档→安装竖向龙骨→安装横向贯通龙骨、横撑、卡档龙骨

轻质隔墙工程施工技术要求

骨架隔墙  →水电暖等专业工程安装→安装一侧的饰面板→墙体填充材料→安装另一侧的饰面板→板缝处理

施工方法：墙位放线、龙骨安装、饰面板安装

工艺流程：墙位放线→预制隔扇(帷幕)→安装轨道→安装隔扇(帷幕)

活动隔墙  施工方法：活动隔墙安装分为悬吊导向式固定、支承导向式固定方式。活动隔墙的轨道必须与基体结构连接牢固并应位置正确。

施工环境：自然环境、作业环境、管理环境

玻璃隔墙按材料的不同分为玻璃砖隔墙、玻璃板隔墙

工艺流程：墙位放线→制作隔墙框架→安装隔墙框架→玻璃砖隔墙     砌筑玻璃砖或安装玻璃板→嵌缝→边框装饰→保洁

玻璃隔墙                施工方法：玻璃砖砌体宜采用十字缝立砖砌法

工艺流程：墙位放线→制作隔墙型材框架→安装隔墙框玻璃板隔墙     架→安装玻璃→嵌缝打胶→边框装饰→保洁

施工方法：框架制作、安装；安装玻璃；嵌缝打胶;

节点处理

2A312064 掌握地面工程施工技术要求

整体面层地面施工工艺流程

板、块面层地面施工工艺流程

工艺流程   木、竹面层施工工艺流程：实木地板、竹地板面层一般采用空铺方式铺设，实木复合地板或中密度复合地板面层一般采用实铺方式、空铺(架空)方式铺设，也可采用满粘和点粘法施工

贯彻“先地下后地上”的施工原则；

地面工程施工技术要求

按构造层次施工，建筑地面工程基层（各构造层）和面层施施工方法     的铺设，均应待其下一层检验合格后施工顺序：方可施

工上一层；

保护成品

厚度控制：建筑地面工程应严格控制各构造层的厚度，按设计要求铺设，施工方法              并应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》的规定

变形缝设置

防水处理：厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。

天然石材防碱背涂处理

镶边：为了保证建筑地面各类面层邻接处联接牢固和面层铺设的美观要求，建筑地面应设置镶边

楼梯施工技术要求

施工环境温度

2A312065 掌握饰面板(砖)工程施工技术要求

石材饰面板安装：湿作业法、湿作业改进法、粘贴法和干挂法

工艺流程：薄型小规格板材(厚度10mm以下、边长小于400mm)       湿作业法、普通大规格板材湿作业法、干挂法施工

施工方法：薄型小规格石板、普通大规格板材、传统的湿作业饰面板安装工程                 改进法、干挂法

饰面板（砖）工程施工技术要求

金属饰面板安装：有木衬板粘贴薄金属面板和有龙骨固定面板

木饰面板安装：一般此案用有龙骨钉固法安装，也可采用粘结法。

镜面玻璃饰面板安装：有(木)龙骨安装法和无龙骨安装法两种。

工艺流程：清理基层→超平放线→设标志(打灰饼)→基层抹灰→

面砖检验、排砖、做样板→样板件粘结强度检测→孔洞整

砖套割→结合层→饰面砖粘贴→养护→饰面砖缝填嵌

饰面砖粘贴工程    施工方法：饰面砖粘结排列方式主要有：对缝排列和错缝排列。

内墙饰面砖粘结工程主要采用传统直接抹浆(水泥砂浆、水泥浆等)粘贴法、胶粘法(胶粘剂、多功能建筑胶粉等)。

外墙饰面砖粘贴工程采用满粘法施工，一般采用传统直接抹浆(水泥砂浆、水泥浆等)粘贴。

环境条件：   自然环境、作业管理环境

2A312066 掌握门窗工程施工技术要求

工艺流程：定位放线→安装门、窗框→安装门、窗扇→安装门、

窗玻璃→安装门、窗配件→框与墙体之间的缝隙、框与扇之间

填嵌、密封→清理→保护成品

木门窗安装               门窗框安装有先安装门窗框(立口)和后安装门窗框(后

施工方法：    塞口)两种方法，一般采用后安装门窗框（后塞口）。

木门窗扇安装

饰面板（砖）工程施工技术要求

配件安装

镜面玻璃饰面板安装：有(木)龙骨安装法和无龙骨安装法两种。

工艺流程：定位放线→安装门、窗框→校正门、窗框→固定门、窗框→安装门、窗扇→安装门、窗玻璃→安装门、窗配件→框与墙体之间的缝隙填嵌、密封→清理→保护成品

金属门窗    施工方法：金属门窗安装应此案用预留洞口的方法施工，不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。

金属门窗的固定方法应符合设计要求，在砌体上安装金属门窗严禁用射钉固定。

工艺流程：补贴保护膜→安装固定片→确定安装位置→框、扇安装→缝隙填嵌、密封→配件安装→清理→保护成品

塑料门窗：  施工方法：塑料门窗安装应采用预留洞口的方法施工，不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。

工艺流程：清理门窗框→量尺寸→下料→裁割→安装

门窗玻璃安装：  施工方法：木门窗玻璃的安装技术要求

铝合金、塑料门窗玻璃的安装技术要求

2A312067 了解涂料涂饰、裱糊、软包及细部工程施工技术要求

混凝土及抹灰面涂饰方法：喷涂、刷涂、抹涂、弹涂。

涂饰、裱糊及细部

工程施工技术

木基层涂刷方法：涂刷清漆、色漆

水性涂料涂饰工程施工环境温度应在5~35℃

裱糊工程的基层处理要求：混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%；木材基层的含水率不得大于12%；裱糊前应用封闭底胶涂刷基层

护栏玻璃应使用厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃

同步训练单项选择题

1.钢结构构件防腐施涂顺序一般是( A   ).

A.先上后下,先难后易

B.先上后下,先易后难

C.先下后上,先难后易

D.先下后上,先易后难

2.高强度螺栓连接中，连接钢板的孔径应（ B ）螺栓直径。

A.小于

B.略大于

C.远大于

D.等于

3.在合成高分子防水卷材的铺设方法中，（  B ）是目前我国采用最多的方法。

- 自粘法

- 冷粘法

- 胶粘法

- 热熔法

4.刚性防水层与山墙、女儿墙以及与突出屋面结构的接缝处，都应做好（ C  ）处理。

A.刚性连接

B.刚性增强

C.柔性密封

D.柔性增强

5.房屋建筑防水工程中的卷材防水属于（B   ）。

- 刚性防水

- 柔性防水

- 有组织排水

- 无组织排水

6.屋面卷材防水层在距屋面周边（ C  ）mm内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘。

- 250

- 500

- 800

- 1000

7.立面或大坡面铺贴防水卷材时，应采用（ A  ）。

A.满粘法

B.点粘法

C.条粘法

D.空铺法

8.地下工程的防水等级可分为(C)。

- 二级

- 三级

- 四级

- 五级

9.在铺设屋面防水巻材时，屋面坡度(A)宜采用平行屋脊铺贴。

- 小于3%

- 3~15%且受震动屋面

- 11~15%

- 20%以上

10.当铺贴连续多跨的屋面卷材时,正确的施工次序是(  C  ).

A.先低跨后高跨,下远后近

B.先低跨后高跨,先近后远

C.先高跨后低跨,先远后近

D.先高跨后低跨,先近后远

11.楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于（B）。

A.C15     B.C20    C.C25      D.C30

12. 抹灰工程中，高级抹灰要求(   D    )。

A．一底层、一面层

B．一底层、一中层、一面层

C．一底层、二中层、一面层

D．一底层、数中层、一面层

13.抹灰构造分底层、中层、面层。各抹灰层厚度宜为（），抹石灰砂浆和水泥砂浆时宜为（B）。

A.5~6mm; 7~8mm

B.5~7mm; 7~9mm

C. 5~6mm; 7~9mm

D. 5~7mm; 7~8mm

14.室内墙面、柱面和门洞的阳角做法，设计无要求时，其高度不应低于（ B ）。

A.1m

B.2m

C.3m

D.4m

15.灰饼宜用1：3水泥砂浆抹成（Ｂ）见方形状。

A.45mm

B.50mm

C.55mm

D.60mm

16.水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护，一般应在抹灰（B）后进行养护。

A.12h

B.24h

C.48h

D.72h

17. 斩假石的面层斩剁常温下3d后或面层达到设计强度（A）时即可进行。

A.60%~70%

B. 65%~75%

C. 60%~80%

D. 70%~80%

18. 安装吊杆时，吊杆距主龙骨端部距离不得大于（），大于（C）时，应增加吊杆。

A.200mm

B.250mm

C300mm

D.350mm

19. 吊顶工程的龙骨上严禁安装重量大于（B）Kg重型灯具、电扇及其他重型设备。

A.2.0     B.3.0     C.4.5     D.5

20.石材饰面板安装灌注砂浆时应分层进行，每层灌注高度宜为（A）。

A.150~200mm

B. 150~250mm

C.100~200mm

D. 100~250mm

21.当门窗与墙体固定时，应（C）。

A.先固定边框，后固定上框

B. 先固定边框，后固定下框

C. 先固定上框，后固定边框

D. 先固定下框，后固定边框

22. 护栏玻璃应使用厚度不小（B）的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。

A.10mm

B.12mm

C.14mm

D.16mm

二、多项选择题

1.钢结构构件的防腐施涂方法，一般采用(BCD)。

- 粘贴法

- 抹涂法

- 刷涂法

- 喷涂法

- 滚涂法

2.钢筋的连接方法有(ABD)。

- 焊接

- 机械加工连接

- 铆接

- 绑扎连接

- 化学粘接

3.下列关于高强度螺栓施工，叙述正确的是（BCDE   ）。

- 高强度螺栓连接前只需对连接副实物进行检验和复验，检验合格后进入安装施工。

- 严禁把高强度螺栓作为临时螺栓使用。

- 高强度螺栓的安装应能自由穿入孔，严禁强行穿入。

- 高强度螺栓连接中连接钢板的孔径略大于螺栓直径，并必须采取钻孔成型的方法。

- 高强度螺栓在终拧以后，螺栓丝扣外露应为2至3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。

26. 钢结构焊接产生热裂纹的主要原因是（ABC   ）。

A.母材抗裂性能差

B.焊接材料质量不好

C.焊接工艺参数选择不当

D.焊前未预热、焊后冷却快

E.焊接结构设计不合理、焊缝布置不当

5. 根据高聚物改性沥青防水卷材的特性，其施工方法主要有（ ABC  ）。

A.热熔法

B.冷粘法

C.自粘法

D.胶粘法

E.热风焊接法

6. 地下防水工程的施工，应建立各道工序的（ ACE ）制度。

A.自检

B.他检

C.交接检

D.法检

E.专职人员检查

7．关于屋面防水卷材施工技术要求，说法正确的是（ABCE  ）。

A屋面坡度小于3％时，卷材宜平行于屋脊铺贴

B屋面坡度大于15％时，沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴

C当基层变形较大时，应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法

D屋面卷材防水层施工时，应由屋面最高处向下进行

E垂直于屋脊的搭接缝，应顺年最大频率风向搭接

8.屋面刚性防水层与(ABC)的交接处，均应做柔性密封处理。

  - 山墙

  - 女儿墙

  - 凸出屋面的结构物

  - 屋面防水层上小花池

  - 上人屋面踏步

9.高聚物改性沥青防水卷材采用热熔法施工时，主要工序包括（BCDE）

A．铺撒热沥青

B．滚铺

C．排除气体

D．辊压粘结

E．刮封接口

10. 轻质隔墙的特点（ ABC ）。

A.自重轻

B.墙身薄

C.拆装方便

D.保温好

E.隔声好

11. 轻质隔墙按构造方式和所用材料的种类不同可分为（ACDE）。

A.活动隔墙

B.混凝土隔墙

C.板材隔墙

D.骨架隔墙

E.玻璃隔墙

12. 地面工程施工方法，下列叙述正确的是（ABE）。

A.贯彻“先地下后地上”的施工原则

B.整体层面施工后，养护时间不得小于7天

C.灰土垫层厚度不应小于60mm

D.纵向缩缝间距不得大于10m，横向缩缝间距不得大于12m,

E.楼梯施工，楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm

13. 混凝土及抹灰面涂饰，刷涂顺序（ABD）。

A. 先左后右

B. 先上后下

C. 先易后难

D. 先边后面

E. 先直后曲