2A312042 掌握混凝土结构施工技术

知识框架体系

模板及其支架应具有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

模板拆除时混凝土的强度应符合设计要求，当设计无具体要求时，应符合规范的有关规定。

模板

模板的拆除顺序一般是后支先拆，先支后拆。先拆除非承重模板，后拆除承重部分。重大复杂模板的拆除，事先应制定拆除方案。

混凝土结构施工的技术和方法

钢筋下料长度＝外包尺寸+钢筋末端弯钩或弯折增长值－钢筋中间部位弯折的量度差值

钢筋代换原则：等强度代换或等面积代换

钢筋

钢筋的加工包括调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型等

钢筋的连接方法有焊接、机械连接或绑扎连接

混凝土配合比的设计

混凝土的搅拌与运输的要求

混凝土

泵送混凝土特点

混凝土浇筑要求

混凝土施工缝的设置(注意与案例题结合)

后浇带的设置和处理(注意与案例题结合)

混凝土的养护

2A312043 掌握砌体结构的特点及构造要求

砌体结构的特点：容易就地取材，比使用水泥、钢筋和木材造价低；具有较好的耐久性、良好的耐火性；保温隔热性能好，节能效果好；施工方便，工艺简单；具有承重和围护双重功能；自重大，抗拉、抗剪、抗弯能力低；抗震性能差；砌筑工程量繁重，生产效率低。

砌体的力学性能：影响砖砌体抗压强度的主要因素包括砖的等级；砂浆的强度等级及其厚度；砌筑质量，包括饱满度、砌筑时砖的含水率、操作人员的技术水平等。

房屋的承重体系及结构静力计算方案：混合结构房屋是屋盖采用钢筋混凝土结构、墙体采用砌体结构等建成的房屋。其承重体系有横墙承重体系、纵墙承重体系、纵横墙承重体系和内框架承重体系四种。房屋的结构静力计算方案根据房屋的空间工作性能分为刚性方案、刚弹性方案和弹性方案，可按表2A312043-1确定。

砌体结的特点及构造要求

砌体结构静力计算内容：墙、柱的高厚比验算；受压构件承载力计算；砌体局部受压承载力计算。

砌体结构的主要构造要求：砌体结构的构造是确保房屋结构整体性和结构安全的可靠措施。墙体的构造措施主要包括三个方面，即伸缩缝、沉降缝和圈梁。

多层砌体房屋的抗震构造措施：设置钢筋混凝土构造柱，减少墙身的破坏，并改善其抗震性能，提高延性；设置钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来，增强房屋的整体性，改善房屋的抗震性能，提高抗震能力；加强墙体的连接，楼板和梁应有足够的长度和可靠连接；加强楼梯间的整体性等。

2A312044 掌握砌体结构施工技术

原材料

砂浆配合比

砌筑砂浆    砂浆的拌制及使用

砂浆强度

常温下砌筑前，砖应提前1～2h浇水湿润，砖含水率宜为10%～15%

砖砌体工程

砌体结构施工技术

砌砖工程的施工方法：“三一”砌砖法、挤浆法、刮浆法和满口灰法四种，其中，“三一”砌砖法和挤浆法最常用。

砖墙砌筑形式：根据砖墙厚度不同，可采用全顺、两平一侧、全丁、一顺一丁、梅花丁或三顺一丁等砌筑形式。

砌砖墙的技术要求：砖墙的转角处和交接处应同时砌筑，不能同时砌筑处，应砌成斜槎，斜槎长度不应小于高度的2/3等技术要求

空心砖墙砌筑时，空心砖孔洞应沿墙呈水平方向，上下皮垂直灰缝相互交错1/2砖长。空心砖墙底部宜砌3皮烧结普通砖。

混凝土小型空心砌块砌体工程

加气混凝土砌块工程

同步训练

  - 单项选择题

1.模板工程设计主要原则中的（ B ）要求模板具有足够的强度、刚度和稳定性。

- 实用性

- 安全性

- 经济性

- 可靠性

2.对于混凝土结构工程中的悬臂构件，其混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的（  D ）时，方可进行底部模板的拆除。

A.50%

B.70%

C.75%

D.100%

3.构件跨度大于8m的梁、拱、壳的底模板拆除时，混凝土强度应大于等于设计的混凝立方体抗压强度标准值的（D   ）。

A.50%

B.75%

C.85%

D.100%

4.构件跨度为5m的钢筋混凝土板的底部模板拆除时，混凝土强度应大于等于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的（ C   ）。

A.30%

B.50%

C.75%

D.85%

5.当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应（ A  ）。

- 征得设计单位的同意

- 征得建设单位的同意

- 报监理单位检查

- 由项目经理检查后使用

6.构件按最小配筋率配筋时，按（ B  ）原则代换钢筋。

A.等强度

B.等面积

C.等体积

D.等配筋率

7. 在浇筑竖向结构混凝土时，混凝土的自由高度不应超过（D   ）m。

A.1.5

B.2

C.2.5

D.3

8.低温季节，采用自然养护的混凝土工程，不宜选用（  B ）。

A.硅酸盐水泥

B.火山灰硅酸盐水泥

C.普通硅酸盐水泥

D.高铝水泥

9.大体积混凝土浇筑完毕后，应在12小时之内浇水，矿渣水泥拌制的混凝土养护时间不得少于( C  )。

A.7天

B.14天

C.21天

D.28天

１0．在常温条件下采用自然养护方法时,主体结构混凝土浇筑完毕后,应在 (　C)小时以内加以覆盖和浇水.

A．5

B．10

C．12

D．24

11．构件按最小配筋率配筋时,钢筋代换原则为:代换前后(D)相等.

- 强度

- 刚度

- 数量

- 面积

12．硅酸盐水泥.普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的普通混凝土浇水养护的时间最少为(D)天.

A．3

B．4

C．5

D．7

13．砂浆的稠度越大,说明(B).

- 强度越小

- 流动性越大

- 黏结力越强

- 保水性越好

14．混凝土伸缩后浇带的保留时间应根据设计确定,若设计无要求时,一般最少保留(C)天.

A．14

B．21

C．28

D．45

15.在浇筑有主次梁结构的钢筋混凝土楼板时,若要留设施工缝,则施工缝应留在(D)1/3跨度范围内.

- 主梁两端

- 主梁跨中

- 次梁两端

- 次梁跨中

16.泵送混凝土的坍落度应不低于（D）mm。

A．10

B．20

C．50

D．100

17.在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板的混凝土时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇(C)小时，使其获得初步沉实后，再继续浇筑梁和板。

A．0~0.5

B．0.5~1

C．1.0~1.5

D．1.5~2、0

18．墙柱等竖向结构浇筑混凝土前,底部应先填(  D    )厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆.

A.5~10mm

B.10~25mm

C.25~50mm

D.50~100mm

19.造成混凝土柱烂根的最主要的原因是(   B  ).

A.混凝土养护不好

B.模板拼缝不严

C.成品保护不好

D.钢筋位置不对

20．当采用插入式振动器振捣普通混凝土时，应（A）。

    - 快插慢拔

    - 慢插慢拔

    - 慢插快拔

    - 快插快拔

20.砖墙水平灰缝的砂浆饱满度最小值为(C).

A．70%

B．75%

C．80%

- 85%

21.测定砂浆强度的一组标准立方体砂浆抗压试件共有(D)块.

A．3

B．4

C．5

D．6

22.砖墙的水平灰缝厚度一般为(   C  )mm..

A.2

B.5

C.10

D.15

23．测定砂浆强度的正立方体试件标准养护时间为(  D    )天.

A.7

B.14

C.21

D.28

24．当梁端下砌体的局部应力过大时，最简单的方法是在梁端下设置（C）。

A，构造体

B，窗过梁

C，刚性垫块

D，圈梁

25．某刚性方案砌体结构房屋，柱截面360mm×480mm，柱的计算高度为3.6m，则其高厚比为（B）

A，9

B,  10

C, 11

D，12

27. 规范规定，对于跨度大于( A )米的屋架和跨度大于（A）米的梁，其支承面下为砖砌体时，应设置混凝土或钢筋混凝土垫块。当墙中设有圈梁时，垫块与圈梁宜浇成整体。

A.6，4.8      B.4.8，6      C.3，3     D.4.5，4.5

27.过梁上与过梁成600角的三角形范围及过梁净跨度（C   ）的高度范围内，不得在其上设置脚手眼。

- 1/4

- 1/3

- 1/2

- 2/3

28.“三一”砌砖法即（  C ）。

A.一块砖、一铲灰、一勾缝

B.一块砖、一铲灰、一测量

C.一块砖、一铲灰、一揉压

D.一块砖、一铲灰、一搭接

29.非承重空心砖墙，其底部应至少砌（  C ）皮实心砖。

A.一

B.二

C.三

D.五

30. 砌体结构中，通常采用（ A ）方法砌筑砖墙。

A“三一”砌筑法

B刮浆法

C挤浆法

D满口灰法

31. 砌筑普通粘土砖砖墙时，如留斜槎，斜槎长度一般不应小于高度的（ C ）。

A．1/3

B．1/2

C．2/3

D．3/4

二、多项选择题

1.钢筋混凝土构件的模板拆除顺序一般是（ BDE  ）。

A.先拆先支设的部分

B.先拆侧模板，后拆底模板

C.后拆非承重部分

D.先拆非承重模板，后拆承重模板

E．后支先拆，先支后拆

2.钢筋混凝土结构施工中钢筋的连接方法有（BCD   ）。

A.搭接

B.机械连接

C.焊接

D.绑扎连接

E.螺栓连接

3.关于混凝土施工叙述正确的是（  AC ）。

A.为使混凝土振捣密实，应分层浇筑，浇筑时应在下层初凝之前完成上层浇筑、振捣。

B.浇筑竖向结构时，应在底部先填50~100mm厚水泥砂浆，砂浆应以料斗直接倒入模内

C.与板连成整体的大截面梁，施工缝宜留在板底面以下20-30mm处。

D.单向板施工缝留在平行于长边的任何位置

E.有主次梁的楼板，宜顺着主梁浇筑，施工缝留置在次梁的2/3处。

36. 下列（ CDE  ）属于混凝土养护方法中的自然养护。

A.加热养护

B.蒸汽养护

C.覆盖浇水养护

D.薄膜布养护

E.养护液养护

37. 影响新拌混凝土和易性的主要因素有(BCDE)。

  - 强度

  - 砂率

  - 养护时间

  - 养护温度

  - 单位体积用水量

6.砌体结构静力计算方案有(CDE)。

- 塑性

- 弹塑性

- 刚性

- 刚弹性

- 弹性

7.砖砌体的砌筑方法有(BCDE)。

- 干砌法

- “三一”砌筑法

- 挤浆法

- 刮浆法

- 満口灰法

8.砌体结构中，下列（ BCE  ）不得设置脚手眼。

A.240mm厚墙、料石清水墙和独立柱

B.过梁上与过梁成600角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内

C.宽度小于1m的窗间墙

D.梁或梁垫下及其左右1000mm范围内

E.砌体门窗洞口两侧200mm处