第一讲：

单项选择题：

1、污水物理处理法去除的对象是（   ）。

A漂浮物      B悬浮物      C悬浮物或漂浮物 D悬浮物和漂浮物

答案：D

2.根据悬浮物质的性质、浓度和絮凝性能分类，下列选项中不属于该分类的沉淀是（  ）。

A拥挤沉淀    B絮凝沉淀    C重力沉淀       D压缩沉淀

答案：C

3、实际沉淀池和理想沉淀池之间的误差不可能由于（   ）。

A浓度方向水流速度分布不均匀的影响  B宽度方向水流速度分布不均匀的影响

C水源水对沉淀池带来的影响          D絮凝对去除率的影响

答案：C

4、下列选项中不是常用沉砂池的是（   ）。

A平流沉砂池  B曝气沉砂池  C钟式沉砂池  D多底沉砂池

答案：D

5、斜板沉淀池（   ）。

A不宜作为二次沉淀池                B不宜作为初次沉淀池

C适宜已建污水处理厂扩大处理时采用  D适宜作为初次和二次沉淀池

答案：A

解析：斜板沉淀池的应用条件主要有：①受占地面积限制的小型污水处理站，作为初次沉淀池使用；②已建污水处理厂挖潜或扩大处理时采用；③不宜作为二沉池使用，原因是活性污泥黏度大，易因污泥的黏附而影响沉淀效果，甚至发生堵塞斜板的现象。

6、为了分析悬浮颗粒在实际沉淀池内的运动规律和沉淀效果，提出了“理想沉淀池”的概念，下列不属于该过程中理想沉淀池的假设条件是（   ）。

A污水在池内沿水平方向做等速流动，水平流速为v，从入口到出口的流动时间为t

B污染物被絮凝以后沉淀即认为被去除

C在流入区，颗粒沿垂直截面均匀分布并处于自由沉淀状态，颗粒的水平分速等于水平流速v

D颗粒沉到底即认为被去除

答案：B

解析：关于理想沉淀池的假定是：①进出水均匀分布在整个横断面，沉淀池中各过水断面上各点的水平流速相同；②悬浮物在沉降过程中以等速下沉；③悬浮物在沉淀过程中的水平分速等于水平流速；④悬浮物沉到池底，就算已被除去。

7、沉淀池按池内水流方向的不同可以分为三类，下列选项中（   ）不属于这三类。

A辐流式沉淀池  B竖流式沉淀池  C斜流式沉淀池  D平流式沉淀池

答案：C

不定项选择题：

8、实际沉淀池与理想沉淀池之间的误差主要来源于（   ）。

A深度方向水流速度分布不均匀         B宽度方向水流速度分布不均匀

C建筑材料的优劣程度                 D紊流对去除率的影响

答案：ABD

9、下列属于平流沉砂池组成部分的是（   ）。

A入流渠、出流渠  B闸板        C沉淀分离区         D沉砂斗

答案：ABCD

10、排泥方法主要有（   ）。

A重力浓缩法     B机械排泥法    C静水压力法        D真空压滤法

答案：BC

第二讲

单项选择题：

1、冲洗过程中滤层基本不膨胀或微膨胀的反冲洗方法是（   ）。

A单独用水反冲洗             B气水联合反冲洗

C表面助冲加中强度水反冲洗   D表面助冲加低强度水反冲洗

答案：B

2、具有吸附能力的（   ）物质称为吸附剂。

A多孔性材料    B多孔性胶体   C多孔性固体    D多孔性粉末

答案：C

3、吸附质与吸附剂之间由于分子间力而产生的吸附称为（   ）。

A树脂吸附      B物理吸附     C等温吸附      D化学吸附

答案：D

4、下列不属于在污水处理过程中常用的离子交换设备的是（   ）。

A离子床        B移动床       C固定床        D流动床

答案：A

5、树脂母体中的交联剂的作用是（   ）。

A使树脂母体中形成球状结构     B使树脂母体中形成树状结构

C使树脂母体中形成环状结构     D使树脂母体中形成网状结构

答案：C

不定项选择题

6、气浮法水处理工艺必须（   ）。

A使污水中的污染物质能形成悬浮状态    B向水中提供足够量的细微气泡

C使气泡与呈悬浮状的物质产生吸附作用  D使气泡与呈悬浮状的物质产生黏附作用

答案：ABD

7、与沉淀法相比，气浮法分离技术的主要特点是（   ）。

A由于气浮法分离池的表面负荷率有可能高达12m3/（m2•h），水在池内的停留时间只需10～20min，而且池深只需2左右，可节省基建投资

B浮渣含水率较低，一般低于96%，排渣方便

C投加絮凝剂处理废水时，气浮法所需的药量较多

D气浮法处理过程中由于水中污染物随上浮的气泡一起浮到水面，所以气体损失较多，会减少水中的溶解氧

答案：AB

解析：选项C应该为气浮法所需的药量比沉淀法少，选项D正确的说法是气浮法向水中通入空气，产生微小的气泡，因此气浮过程增加了水中的溶解氧，

8、多孔材料过滤具有（   ）的优点。

A不加化学药剂，运行费用较低    B占地面积小  C维修较复杂  D简单、高效

答案：ABD

9、以下选项中（   ）是活性炭吸附的影响因素。

A 温度           B极性          C溶解度           D接触时间

答案：ABCD

解析：了解影响活性炭吸附的主要因素。

10、下列关于离子交换树脂选用的说法中正确的是（   ）。

A树脂的交换容量越大，单位体积树脂处理的水量就越大

B对于只需去除进水中吸附交换能力较强的阳离子，可选用弱碱型树脂

C对于混床，应选用湿真密度相差较大的阴、阳树脂

D同一种树脂的交换容量不受所处理废水的悬浮物、油类、高价金属离子及高分子有机物等含量的影响

答案：AC

解析：应掌握离子交换树脂选用的相关内容，AC正确，B应选用弱酸型树脂，D说法错误的原因是同一种树脂的交换容量受所处理废水的悬浮物、油类、高价金属离子及高分子有机物等含量的影响。

第三讲

单项选择题

1、用烟道气中和碱性废水一般在（   ）中进行。

A过滤中和滚筒      B中和滤池      C喷淋塔         D投配器

答案：C

解析：这是中和法应用的实例，两者在喷淋塔中能使中和反应进行地较彻底。

2、在污水的药剂中和法中，最常用的药剂是（   ）。

A石灰              B碳酸钠         C电石渣        D苛性钠

答案：A

解析：石灰价廉易得，常被用来中和多种酸性废水

3、在污水的化学沉淀法中，最常用的药剂是（   ）。

A硫化氢            B碳酸钠         C石灰          D氢氧化钠

答案：C

解析：氢氧化物沉淀法中最经济的化学药剂是石灰，一般适用于不准备回收金属的低浓度废水处理。

4、膜可以是（   ）。

A固态、液态或气态   B对称的或非对称的  C中性的或带电的  D酸性的或碱性的

答案：D

解析：要了解膜的特点。

5、下列关于微滤的特性的说法中正确的是（   ）。

A由于孔隙小，相对而言过滤速度慢      B膜很薄，吸附容量较大

C微孔膜过滤过程中没有浓缩水排放      D微孔滤膜的种类少，品种较少

答案：C

掌握微滤法的特性：①孔径较均匀，过滤精度高；②孔隙率高，过滤速度快；③膜很薄，吸附容量少；④无介质脱落，保证滤液洁净；⑤微孔滤膜品种多，应用面广；⑥微孔膜过滤过程无浓缩水排放，水中的微粒和细菌等杂质几乎全部被截留。

6、电渗析的分离对象是（   ）。

A离子          B大分子        C微粒           D小分子

答案：A

不定项选择题

7、选择中和方法时应考虑（   ）。

A含酸或含碱废水中所含的酸类或碱类的性质、浓度、水量及其变化规律

B本地区中和药剂和滤料的供应情况

C接纳废水水体的性质、城市下水道能容纳废水的条件、后续处理对pH值的要求等

D应先寻找能就地取材的酸性或碱性废料、并尽可能加以利用

答案：ABCD

8、常用的酸性中和剂有（   ）。

A电石渣         B烟道气     C废酸      D粗制酸

答案：BCD

9、下列选项中属于水处理中常用的膜分离法的是（   ）。

A反渗透       B电渗析     C超滤       D过滤

答案：ABC

10、下列选项中（   ）属于中和滤池。

A普通中和滤池 B降流式中和滤池  C过滤中和滚筒 D升流式膨胀中和滤池

答案：ACD

第四讲

单项选择题

1、下列选项中，（   ）不属于目前用于污水消毒的常用消毒剂。

A石灰         B臭氧         C液氯          D次氯酸钠

答案：A

2、萃取工艺不包括（   ）。

A混合         B回收         C分离          D析出

答案：D

解析：要掌握萃取过程。

3、消毒是对经过（   ）级处理后的城市污水的深度处理。

A一          B二           C三            D初

答案：B

4、下列选项中（   ）不属于常用的几类还原剂。

A某些带正电的离子           B某些电极电位极高的金属

C某些带负电的离子           D某些电极电位较低的金属

答案：B

5、下列关于吹脱的说法中（   ）是不正确的。

A对于高浓度的解吸气体，应考虑回收利用  B可以采用固体吸附剂来吸附有害气体

C应该对废水进行预处理，如去除悬浮物等  D吹脱法所用的气体是蒸汽

答案：D

6、下列消毒剂加入污水后（   ）不与水发生化学反应。

A二氧化氯     B液氯     C次氯酸钠      D漂白粉

答案：A

解析：要掌握消毒剂的消毒机理，液氯、次氯酸钠或漂白粉加入污水以后能发生反应生成起消毒作用的次氯酸或次氯酸根离子，而二氧化氯加入污水后溶于水，不与水发生化学反应，其杀菌主要是吸附和渗透作用，大量二氧化氯分子聚集在细胞周围，通过封锁作用，抑制其呼吸系统，进而渗透到细胞内部，破坏含硫基的酶，快速抑制微生物蛋白质的合成。

不定项选择题

7、下列选项中（   ）是在废水处理中常用的氧化剂。

A空气中的氧或纯氧    B三氯化铁或铁屑    C氯气         D漂白粉、次氯酸钠

答案：ACD

解析：铁屑是常用的还原剂，其余选项均为常用的氧化剂。

8、下列关于臭氧氧化法的说法中（   ）是正确的。

A臭氧对多种材料具有腐蚀作用

B臭氧能氧化多种有机物，但不能用于含无机氰化物废水的处理

C臭氧在空气中分解的速度比在纯水中快

D臭氧氧化法具有氧化能力强、氧化分解效果显著等特点

答案：AD

9、下列关于影响紫外线消毒的主要因素的说法中正确的是（   ）。

A利用紫外线消毒后有一定的持续消毒作用

B水的色度不会降低紫外线的消毒效果

C 微生物数量越多，需要的紫外线照射剂量越大

D紫外线消毒是物理消毒法的一种

答案：CD

10、化学处理法是利用化学反应的作用分离回收污水中牌各种形态的污染物质，包括（   ）等。

A悬浮的    B沉淀的      C胶体的       D溶解的

答案：ACD

第五讲和第六讲

单项选择题

1、关于传统的活性污泥工艺，下列说法中错误的是（   ）。

A传统活性污泥工艺中采用推流式曝气池

B传统活性污泥工艺将曝气池分为吸附池和再生池两部分

C传统活性污泥工艺采用空气曝气且沿池长均匀曝气

D传统活性污泥工艺适用于处理进水水质比较稳定而处理程度要求高的大型城市污水处理厂

答案：B

2、营养物质的平衡对微生物的生长至关重要，当（   ）缺乏时会使活性污泥生长不良，污泥松散。

A钙              B钾              C碳            D锰

答案：C

3、在曝气池内，活性污泥对有机污染物的氧化分解和其本身在内源代谢期的自身氧化是（   ）。

A活性污泥对有机污染物的氧化分解是厌氧过程

B 活性污泥本身在内源代谢期的自身氧化是厌氧过程

C活性污泥对有机污染物的氧化分解是厌氧过程，其本身在内源代谢期的自身氧化是好氧过程

D活性污泥对有机污染的氧化分解和其本身在内源代谢期的自身氧化都是好氧过程

答案：D

4、下列哪种活性污泥法的曝气池中的F/M值相同。（   ）

A吸附再生活性污泥法  B阶段曝气活性污泥法  C传统活性污泥法  D完全混合式活性污泥法

答案：D

5、活性污泥增长曲线中（   ）期微生物的代谢活性最强。

A停滞期     B对数增殖期     C减速增殖期      D内源呼吸期

答案：B

6、下列曝气设备中（   ）是鼓风曝气。

A盘式曝气器    B自吸式射流曝气机   C转刷曝气机     D平板曝气机

答案：A

解析：要掌握曝气设备的曝气方法。

不定项选择题

7、活性污泥由（   ）组成。

A具有代谢功能活性的微生物群体

B原污水含有的无机物质

C由微生物内源代谢、自身代谢的残留体

D由原水含有的难为微生物降解的惰性有机物质

答案：ABCD

8、下列选项中（   ）属于在活性污泥中存在的原生动物。

A纤毛虫       B肉足虫        C轮虫      D鞭毛虫

答案：ABD

9、阶段曝气法的特点包括（   ）。

A曝气池混合液中污泥浓度沿池长逐步降低

B供气利用效率高，节约能源

C曝气池停留时间较长

D二沉池固液分离效果较差

答案：AB

10、影响活性污泥法净化污水的因素主要有（   ）。

A营养物质的平衡  B溶解氧的含量   C有毒物质      D pH值

答案：ABCD